# Contoh

Balok gerber seperti pada gambar

Cari garis pengaruh reaksi-reaksinya

x

x1

P=1t

GP.RA (Garis Pengaruh Reaksi di A)

P berjalan dari A ke S

x = variable bergerak sesuai posisi P dari A ke C

 Ms = 0

RA = P(l1−x)l1=l1−xl1 ton

Untuk P di A  x = 0  RA = 1 ton

Untuk P di S  x = l1  RA = 0

P dari S ke C  tidak ada pengaruh terhadap RA

GP.RS  (Garis Pengaruh Reaksi di S)

P dari A  ke S

Rs = Pxl1=xl1

P di A  x = 0  Rs = 0

P di S  x = l1  RS = 1t

P dari S ke C  tidak ada pengaruh untuk reaksi

di S (Rs)

GP.RB (Garis Pengaruh Reaksi di B)

x1 variabel bergerak dari C ke A sesuai posisi.

P berjalan dari C ke S

RB = Px1l2 =x1l2

P di C  x1 = 0  Rs = 0

P di B  x1 = l2  RB =  1t

P di S  x1 = l2 + a  RB = l2+al2

P di A  Rs = 0  RB = 0

P=1t

C

B

S

A

l1

a

l2

S

A

RS

RS

B

C

GP.RA

+

1t

GP.RS

+

1t

1t

P = 1t

GP.RB

x1

+

l2+al2

+

-

x1

P = 1t

1t

a/l2

GP. Rc

A

S

B

C

GP.Rc  (Garis Pengaruh Reaksi di C)

P berjalan dari C ke S

Rc = l2−x1l2t

P di C  x1 = 0  Rc = 1t

P di B  x1 = l2  Rc = 0

P di S   Rc = Rs . al2=−al2 karena (Rs = 1t)

P di A  Rs = 0  Rc = 0

Gambar 3.12. Garis pengaruh reaksi

(RA; Rs; RB dan Rc)

Jika potongan I-I antara : A3  cari garis pengaruh DI-I dan MI-I

Jika potongan II-II antara : BC  cari garis pengaruh DII-II dan MII-II

b

c

d

e

C

B

A

P

x

I

I

II

II

l2

l1

a

B

C

A

Rs

b/l1

-

+

+

G.P. MI-I

S

G.P.. DI-I

## GARIS PENGARUH D DAN M

G.P.DI-I (Garis Pengaruh Gaya Lintang di  potongan I-I)

P berjalan di kiri potongan I-I  (perhitungan dari kanan potongan)

DI = - Rs (dari kanan)

Rs = Pxl1→DI=−Pxl1=−xl1

Untuk P di I-I  x = b 

DI = -bl1t

P berjalan di kanan potongan I-I  (perhitungan kanan potongan I)

DI = + RA (dari kiri)

RA = P(l1−x)l1=l1−xl1

Untuk P di I-I  x = b 

DI = l1−bl1=cl1

Untuk P di S  x = l1  DI = 0

Jika P berjalan dari S ke C  tidak ada DI

Gambar 3.13. Garis pengaruh DI-I dan MI-I

G.P.MI-I (Garis Pengaruh Momen di Potongan I-I)

P berjalan di kiri potongan I-I (perhitungan dari kanan)

MI = Rs . c = Px1 . c=x1 . c

Untuk P di A  x = 0  MI = 0

Untuk P di I-I  x = b  MI = b . cl1

P berjalan di kanan potongan (perhitungan dari kiri)

MI = RA . b = l1−xl1 . b

Untuk P di I-I  x = b  MI = l1−bl1.b=c.bl1

d

e

x

P

S

B

C

A

II

II

l1

l2

a

S

A

a/l2

b/l2

d/l2

+

+

-

GP. DII-II

Rs

Jika P berjalan dari S ke C tidak ada MI

G.P. DII-II (Garis Pengaruh Gaya Lintang di potongan II-II)

P berjalan dari A ke Potongan II (perhitungan kanan potongan II)

DII = - Rc (sama dengan g.p. Rc)

Untuk P di S  Rs = 1t

Rc = -al2t→DII=+al2

Untuk P di II 

Rc = dl2→DII=−dl2

P berjalan dari II ke C (perhitungan dari kiri potongan)

DII = RB (sama dengan g.p. RB)

Untuk P di II  RB = el2→DII=cl2

Sama dengan g.p. Rc

Sama dengan g.p. RB

+

-

a/l2.b

d/l2 . e

g.p. Rc.e

g.p. RB.d

G.P. MII-II  (Garis Pengaruh Momen di potongan II-II)

P berjalan dari A ke II (perhitungan dari kanan potongan)

MII = Rc . e (sama dengan GP.Rc x e)

Untuk P di S  Rs = 1t  Rc = -al2

MII = -al2.e

Untuk P di II  Rc = dl2

MII = -dl2.e

Gambar 3.14. Garis pengaruh DII-II dan

MII-II

P berjalan dari II ke C (perhitungan dari kiri)

MII = RB . d

Untuk P di II  RB = el2

MII = el2dtm   el2d

    - MENCARI HARGA MOMEN DAN GAYA LINTANG DENGAN GARIS

PENGARUH

GP.Mc

A

C

a

b

l

P1’

P2’

P3’

P4’

y4’

y2

y3

y1

y3

y1’

y2

P1

P2

P3

* 1)

* 2)

P.a.b

l

Jika ada suatu rangkaian muatan atau muatan terbagi rata berjalan diatas gelagar berapa momen maximum di titik C dan berapa gaya lintang maximum di titik C.

B

Mencari harga Mc

Kondisi muatan seperti pada 1)

Mc = P1 y1 + P2 y2 + P3 y3

Kondisi muatan seperti pada 2)

Mc = P1’ y1’ + P2’ y2’ + P3’ y3’ + P4’ y4’

Mc =  P.y

A

B

C

Untuk muatan terbagi rata = q t/m’

d Mc = y.q dx

Mc =

Mc = q F

q dx = muatan q sejarak dx, dimana dx 0 (mendekati 0)

y      = ordinat dibawah  dx

Mencari harga Dc

Untuk beban titik

Dc = -P1’ y1’ + P2’ y2’ + P3’ y3’ + P4’ y4’

Beban terbagi rata

F = luas arsir

Dc = q F

q t/m’

dx

GP.Mc

+

Luas = F

y

P1’

P2’

P3’

P4’

GP.Dc

+

y1’

y2’

y3’

y4’

-

Dc = q F

q t/m’

Luas = F

+

GP.Dc

-

Gambar 3.15. Mencari gaya lintang (D) dan momen (M) dengan garis pengaruh

    - Mencari Momen Maximum di Suatu Titik Pada Gelagar

3.2.4.1. Pendahuluan

Pada kenyataannya, muatan yang melewati suatu jembatan adalah tidak menentu, ada yang lewat sendirian atau merupakan suatu rangkaian muatan, Dalam kondisi tersebut kita tetap harus mencari berapa nilai momen maximum di suatu tempat pada gelagar tersebut.

Misal :

Suatu gelagar muatan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

A

C

B

Suatu gelagar Jembatan

a

b

l

Gambar 3.16. Muatan berjalan diatas gelagar

Berapa momen maximum yang terjadi di titik C jika ada suatu rangkaian muatan seperti pada gambar tersebut  melewati jembatan seperti pada gambar.

3.2.4.2. Prinsip dasar perhitungan

- Untuk mencari nilai momen maximum di suatu untuk didalam gelagar  maka kita perlu mencari posisi dimana muatan tersebut berada yang menyebabkan momen di titik tersebut maximum.

- Untuk mencari nilai maximum tersebut perlu memakai garis pengaruh dari gaya dalam yang dicari sebagai perantaranya.

- Kemudian nilai maximum tersebut didapat dengan cara mengalikan antara beban yang terletak diatas gelagar dengan ordinat dari garis pengaruh yang dipakai.

Contoh

#### Mencari Momen Maximum Pada Gelagar

B

A

C

(c)

(l- c)

l

P1

P1’

P2’

P3’

P4’

P5’

P2

P3

P4

x

r

l

x

y1’

y2’

y3’

y4’

y5’

y5

y3

C1

y2

y1

y’

y”

GP.Mc

P5

y4

y”

y’

Ada suatu balok terletak diatas 2 perletakan seperti pada Gambar, jika ada rangkaian muatan yang berjalan diatasnya berapa Mc maximum yang terjadi.

Jawab :

Mencari Mc max untuk rangkaian muatan berjalan (dari kiri ke kanan)

Jarak rangkaian muatan constant (tetap)

= posisi awal

= posisi kedua

Pada posisi awal, ordinat garis pengaruh dinyatakan dengan y1 s/d yS, atau

Mc =  Py

= P1y1 + P2 y2 + P3 y3 + P4 y4

+ P5 y5

Gambar 3.17. Perpindahan ordinat untuk muatan berjalan

Muatan bergerak ke kanan sejauh x, dimana ordinat garis pengaruh dinyatakan dengan y1’ s/d y5’ dan Mc =  Py’

(dalam hal ini y berubah menjadi y’)

Jika ditinjau 2 bagian :	- bagian kiri titik C dan

- bagian kanan titik C

Di kiri titik C ordinat bertambah y’ dan

Di kanan titik C ordinat berkurang y”

y’ = Δxc . c1

y” = Δx(l−c) . c1

Perbedaan nilai momen (M) dari perpindahan posisi beban adalah sebagai berikut :

Mc 	= P1 y’ + P2 y’ – P3 y” – P4 y” – P5 y”

= (P1 + P2) y’	  - (P3 + P4 + P5) y”  jika (P1 + P2) =  Pl dan (P3 + P4 + P5) =  Pr

=  Pl Δxc .c1− Pr Δxl−c .c1

Δ x.c1  Plc− Prl−c =Δx.c1 ql−qr

ql

qr

ql = jumlah beban rata-rata di sebelah kiri titik C

qr = jumlah beban rata-rata di sebelah kanan titik C

Jika ql > qr   M positif

Jika muatan bergeser terus ke kanan sehingga P2 melampaui C  ql = P1C

ql menjadi kecil sehingga ql < qr   M negatif (pergerakan P2 dari kiri C ke kanan C menjadikan tanda  M dari positif ke negatif)

Jadi  Mmax terjadi jika P2 diatas C.

M max terjadi jika salah satu muatan di atas potongan sehingga  PlC=Prl−c atau

ql = qr

Mmax di suatu titik untuk muatan terbagi rata

Untuk muatan terbagi rata Mc max terjadi jika :

ql = qr



ql

qr

qs

a

b

B

A

C

c

(l – c)

Gambar 3.18.  Posisi beban terbagi rata untuk

Mencari Mmaximum

kiri

kanan

total

Mmax  terjadi jika psosisi beban  ql = qr = qs

Mencari perkiraan posisi beban dalam mencari momen max supaya beban di kiri dan di kanan potongan seimbang, maka bisa diperkirakan secara grafik sebagai berikut :

Gelagar diatas 2 perletakan A-B, digunakan rangkaian muatan berjalan dengan nomor urut 01, 12, 23,34 dan 45

Cara : 	buat garis AB dibawah gelagar,- di ujung bagian kanan (B’) buat muatan tumpukan beban dari 45; 34; 23;12; dan 01 (dengan skala)

- Tarik dari titik 0 (ujung dari beban 01) ke ujung garis bagian kiri (A’) sehingga membentuk sudut ()

- Kalau kita mau mencari dimana letak beban yang mengakibatkan momen di potongan I maksimum, yaitu dengan menarik garis dari potongan I kebawah, sampai memotong garis A’-B’ di I’.

- Tarik dari titik I’ sejajar (//) dengan garis A’0 dan garis tersebut akan memotong tumpukan muatan di beban 01.

- Jadi MI akan maximum jika beban 01 terletak di atas potongan I.

* Bagaimana posisi beban untuk mendapatkan momen di potongan II maximum.

- Dengan cara yang sama, tarik garis dari potongan II ke bawah sampai pada garis A’-B’ dan memotong di potongan II’.

- Dari titik II’ ditarik garis // (sejajar) dengan A’ – O dan memotong tumpukan muatan di beban 12.

- Jadi MII akan maximum jika beban 12 terletak diatas potongan II.

0

1

2

3

4

5

A’



I

II

III

IV

B

A

34

45

23

12

°1

l

Mmax terjadi jika

ql = qr = qs = tg 

tg 01+12+23+34+45l

I’

II’

III’

IV’

B’

Gambar 3.19. Mencari posisi muatan untuk mendapatkan Mmax dengan cara grafis

MI max terjadi jika muatan OI terletak diatas potongan I-I.

MII max terjadi jika muatan 12 terletak diatas potongan II-II.

MIII max terjadi jika muatan 34 terletak diatas potongan III-III.

MIV max terjadi jika muatan 34 terletak diatas potongan atau mutan 45terletak diatas potongan IV-IV dan diambil yang besar.

    - Mencari Momen Maximum Maximorum di Suatu Gelagar

      - Pendahuluan

- dicari !!.

Mencari momen maximum maximorum ini berbeda dengan mencari momen maximum di suatu titik pada gelagar, mencari momen maximum-maximorum di suatu gelagar ini posisi titiknya tidak tertentu. Jadi dalam hal ini titik letak dimana momen maximum terjadi, serta posisi beban yang menyebabkan terjadinya momen maximum harus dicari. Jadi dalam hal ini :

- Letak posisi titik dimana momen maximum terjadi.

- Letak posisi beban yang menyebabkan momen maximum.

#### 3.2.5.2.	Prinsip Dasar Perhitungan

- Untuk mencari momen maximum-maximorum di suatu gelagar ini tidak bisa memakai garis pengaruh karena titik letak momen maximum terjadi harus dicari.

- Dalam mencari momen maximum-maximorum ini harus memakai persamaan.

Contoh 1

A

B

P1

P2

P3

P4

P5

P1

P2

P3

P4

P5

R2

R1

Rt

a

b

r

(a)

Suatu gelagar diatas 2 perletakan A – B, dan suatu rangkaian muatan dari P1 s/d P5. Berapa dan dimana momen maximum-maximorumnnya ?.

Jawab:

R1 = resultante dari P1 dan P2

R2 = resultante dari P3 dan P4

Rt = resultante dari R1; R2 dan P3 atau resultante P1; P2; P3; P4; P5

r = jarak antara Rt dan P3

a = jarak antara R1 dan P3

b = jarak antara R2  dan P3

r

RB

RA

R1

R2

Rt

a

b

x

l

P3

P4

P5

P2

P1

A

½ r

½ r

E

B

tengah-tengah AB

P3

Rt

Mmax terdapat di potongan E (dibawah P3) ; ME max. = M3 max

B

tengah-tengah AB

Rt

T

P4

Rt

(b)

(c)

(d)

Rangkaian muatan terletak diatas gelagar dan dimisalkan momen maximum terletak dibawah beban P3 dengan jarak x dari perletakan A.

M di P3 = 0

Rt.r = R1 . a – R2 . b

 MA  = 0

RB = 1P3.x+R1(x−a)+R2(x+b

Momen dibawah P3 dengan jarak x dari titik A

Mx = RB (l-x) – R2 . b

Mx = P3ll x−x²+R1l(lx−a l−x²+ax)

+R2llx−bx−x²+blt

Mencari Mmax :

dMxdx=0

dMxdx=P3ll−2x+R1ll−2x + a

+R2l(lt−2x−b)=0

P3 (l – 2x) + R1 (l – 2x + a) + R2 (l – 2x – b) = 0

P3 l + R1 . l + R2 . l + R1 . a – R2 . b =

2 x (P3 + R1 + R2)

Rt . l + R1.a – R2 . b = 2x . Rt

x = ½ l + ½  . R1.a−R2.bRtRt.r

x = ½ l + ½ Rt.rRt

x = ½ l + ½ r  pada jarak x = ½ l + ½ r dari A terdapat M max.

Rt

M max terdapat dibawah P4 = M4max

Dalam hal ini r = jarak antara Rt dengan P4

Mextrem = Mmax – maximorum adalah momen yang terbesar diantara Mmax (1,2,3,4,5).

tengah-tengah bentang

P1

Mmax terjadi dibawah beban P1  M1 max

Dalam hal ini r = jarak antara Rt dengan P1.

A

(e)

B

r

½ r

½ r

Rt

½ r

x

½ l

M max terdapat dibawah P1 = M1 max

P1

P2

P3

P4

P5

B

Mmax terjadi dibawah beban P2  M2 max

Dalam hal ini r = jarak antara Rt dengan P2.

A

(f)

tengah-tengah

bentang

r

½ r

Rt

x = ½ l + ½ r

M max terdapat dibawah P2 = M2 max

P1

P2

P3

P4

P5

A

(g)

Mmax terjadi dibawah beban P5  M5 max

Dalam hal ini : r = jarak antara Rt dengan P5

B

tengah bentang

r

½ r

½ r

M max terdapat di bawah P5 = M5 max

Rt

x = ½ l + ½ r

Gambar 3.20. Posisi beban untuk kondisi Mmax1 s/d M max5

Suatu gelagar dengan bentang l = 10 m dan ada suatu rangkaian muatan berjalan dengan lebar seperti pada gambar.

Cari besarnya momen maximum-maximum maximorum.

Jawab : kondisi beban seperti pada gambar

r = 0,90 = jarak antara Rt dengan P1

 MB = 0

RA = Rt.(l−x)l=20.4,5510=9,1 ton

M1 max dibawah P1 adalah :

RA. (½  l – ½ r) =

9.1 (5 – 0,45)  =  9,1 x 4,55

M1 max = 41,405 tm

r = 0,1 m = jarak antara P2 dan Rt

 MA = 0

RB= Rt (12l−12r)l−20(5−0,05)10=9,9 t

M2 Max dibawah P2 adalah :

RB (½  l – ½ r) = P3 . 1 = 9,9 (4,95) – 6.1 = 49,005 – 6 = 43,005 tm

= M2 max

r = 1,1 m = jarak antara P3 dengan Rt

 MA = 0

RB= Rt (12l−12r)l=20(5−0,55)10=8,9 t

M3 max dibawah P3 adalah

RB (½  l – ½ r) = 8,9 x 4,45 = 39,605 tm

=M3 max

Momen maximum maximorum adalah    M2 max = 43,005 tm

Contoh 2

P1=8t

P2=6t

P3=6t

1m

1m

A

B

l = 10 m

1m

1m

P1

P2

P3

8t

4t

6t

x

Rt

Rt = P1 + P2 + P3=

20 ton

Statis momen terhadap P1 

P2.1 + P3.2 = Rt.x

6.1 + 6.2 = 20 . x

x =

Kondisi 1

tengah bentang

P1

P2

P3

A

Dimana M max dibawah P1

B

5m

l - x

x = ½ l + ½ r

Rt

4,55

= 5 + 0,45

½ r

Kondisi 2

Dimana M max dibawah P2

P1

P2

P3

B

A

tengah-tengah bentang

0,1 m

4,95 m

Rt

##### Kondisi 3

Dimana M max dibawah P3

B

P2

P3

P1

tengah-tengah bentang

4,45

4,45

r =1.1

Rt

Gambar 3.21.  Posisi beban untuk mencari momen maximum maximorum

3.2.6. Latihan : Garis pengaruh pada balok menerus dengan sendi-sendi gerber

Soal 1 :

P=1t berjalan

2 m

S

B

2 m

4 m

6 m

RB

RC

C

A

RA

I

Balok ABC dengan sendi gerber S seperti tergambar. Akibat beban P = 1t berjalan diatas balok, ditanyakan :

GP RA; GP RB; GP RC

GP MI; GP DI; GP MB

Soal 2 :

P = 1 t berjalan

4 m

A

B

C

D

8 m

2 m

2 m

6 m

6 m

RC

RD

RB

RA

S1

S2

I

Balok ABCD dengan sendi gerber S1 dan S2 seperti tergambar.

a).	Akibat beban P = 1t  berjalan diatas balok, ditanyakan;

GP RA; GP RB; GP RC; GP RD

GP MI; GP DI; GP MB; GP DB kanan

2 m

2 m

P1=4t

P2=4t

P3=2t

b).	Akibat  rangkaian beban  		   berjalan,   ditanyakan :  MI max,  M max

maximorum pada balok tersebut.

    - Rangkuman

- Untuk mengerjakan garis pengaruh balok gerber, harus tahu dulu bagaimana memisahkan balok tersebut menjadi bagian-bagian yang tertumpu dari bagian yang menumpu.

- Sebelum mengerjakan garis pengaruh gaya-gaya dalam, perlu dibuat dulu garis pengaruh reaksi, karena dari garis pengaruh reaksi tersebut garis pengaruh gaya dalam mudah dikerjakan.

    - Penutup

Untuk melihat prestasi mahasiswa dalam mengerjakan latihan, maka bisa melihat jawaban soal sebagai berikut :

Jawaban :

### Soal No. 1

| Keterangan | P =1t Titik | Nilai | Tanda / Arah |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | A | 1 t |   |
|  | B | 0 |  |
|  | S | 1/3 t |   |
|  | C | 0 |  |
| RB | A | 0 |  |
|  | B | 1 t |   |
|  | S | 4/3 t |   |
|  | C | 0 |  |
| RC | A | 0 |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S | 0 |  |
|  | C | 1 t |   |

## Lanjutan Jawaban Soal 1

| Keterangan | P =1t Titik | Nilai | Tanda / Arah |
| --- | --- | --- | --- |
| MI | A | 0 |  |
|  | I | 1,333 tm |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S | 0,667 tm |  |
|  | C | 0 |  |
| DI | A | 0 |  |
|  | I kiri | 1/3 t |  |
|  | I kanan | 2/3 t |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S | 1/3 t |  |
|  | C | 0 |  |
| MB | A | 0 |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S | 2 tm |  |
|  | C | 0 |  |

## Soal No. 2

a).

| Keterangan | P = 1 dititik | Nilai | Tanda / Arah |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | A | 1 t |   |
|  | B | 0 |  |
|  | S1 | 0,25 t |   |
|  | S2 | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | D | 0 |  |
| RB | A | 0 |  |
|  | B | 1 t |   |
|  | S1 | 1,25 t |   |
|  | S2 | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | D | 0 |  |
| RC | A | 0 |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S1 | 0 |  |
|  | S2 | 1,333 t |   |
|  | C | 1 t |   |
|  | D | 0 |  |
| Keterangan | P = 1 dititik | Nilai | Tanda / Arah |
| RD | A | 0 |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S1 | 0 |  |
|  | S2 | 0,333 t |   |
|  | C | 0 |  |
|  | D | 1 t |   |
| MI | A | 0 |  |
|  | I | 2 tm |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S1 | 1 tm |  |
|  | S2 | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | D | 0 |  |

## Lanjutan Jawaban Soal 2

| Keterangan | P =1t Titik | Nilai | Tanda / Arah |
| --- | --- | --- | --- |
| DI | A | 0 |  |
|  | I kiri | 0,5 t |  |
|  | I kanan | 0,5 t |  |
|  | B | 0 |  |
|  | S1 | 0,25 t |  |
|  | S2 | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | D | 0 |  |
| MB | A | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | S1 | 2 tm |  |
|  | S2 | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | D | 0 |  |
| DB kanan | A | 0 |  |
|  | I kiri | 0 |  |
|  | I kanan | 1 t |  |
|  | B | 1 t |  |
|  | S1 | 0 |  |
|  | S2 | 0 |  |
|  | C | 0 |  |
|  | D |  |  |

b).	MI max = + 14 tm, pada saat P2 terletak pada titik I

MI max maximum = + 14.05 tm, terjadi pada titik dibawah P2

    - Daftar Pustaka

- Soemono, “Statika I”, ITB, bab V

- Suwarno, “Mekanika Teknik Statis Tertentu”, UGM, bab V-4

    - Senarai

Balok gerber = balok yang bisa dipisah-pisah menjadi beberapa konstruksi statis tertentu

Sendi gerber  =	sendi yang dipakai sebagai penghubung antara balok satu dengan balok yang lain.